Synthèse d’un savon

# Introduction

Questions :

- Quelles sont les huiles utilisées dans la savonnerie ?

- A quelle étape de la fabrication y a-t-il transformation chimique ?

- Quel est l’avantage d’un savon sur un détergent de synthèse ?

# La démarche

Le savon se fabrique à partir de corps gras qui sont des triesters du propan-1,2,3-triol et d'acides à longues chaînes carbonées non ramifiées comportant un nombre pair d'atomes de carbone, appelées "acides gras".
La saponification est l'action d'une solution concentrée de base (hydroxyde de sodium ou de potassium) sur un ester (huile de table). L'action de la soude sur le triester conduit à un carboxylate de sodium constituant le savon proprement dit et à du propan-1,2,3-triol ou glycérol.

Remarque : la soude (hydroxyde de sodium) et l’huile n’étant pas miscibles, elles sont mises en solution dans l’éthanol car elles sont solubles dans ce dernier.

# Matériel

| Verrerie : Ballon de 250 mL Eprouvette de 100 mL Tube à essai Cristallisoir Bécher de 250 mL | Produits chimiques Huile (propan1-2-3triol ou glycérine) Ethanol Soude concentrée Solution de chlorure de sodium concentrée (saumure) | Autres Pierre ponce Entonnoir en plastique Papier pH Papier filtre |
| --- | --- | --- |

# Manipulation

Prévention :

Mettre impérativement des lunettes de protection car nous allons utiliser de la poudre très concentrée.
En cas de projection, rincer très abondamment sous l'eau froide.

Synthèse:

Dans un ballon de 250 mL, verser successivement à l'aide d'une éprouvette et dans l'ordre qui suit :

- 20 mL d'huile

- 20 mL d'ethanol

- 20 mL d'une solution de soude concentrée

- quelques grains de pierre ponce

Chauffer à reflux ce mélange en agitant pendant environ 30 minutes.
S'assurer que la circulation de l'eau est branchée. Le sens de circulation pour un montage à reflux et du bas vers le haut.
Une attention particulière est nécessaire lors du chauffage car il y a risque que le mélange monte dans le condenseur à eau. Ajuster le chauffage pour que l’ébullition soit modérée
Mettre les glaçons dans un cristallisoir.
Préparez un entonnoir avec un papier filtre.
Lorsque la réaction est terminée (disparition de l'huile soit environ 30 minutes), refroidir le ballon dans le bain de glace.
Ajouter, en mélangeant fortement, 100 mL environ d'une solution saturée de chlorure de sodium.

Filtration

Filtrer le contenu du bécher (laisser égoutter ou filtrer sur Büchner).

Le savon étant soluble dans l’eau mais peu soluble dans l’eau salée, on sépare ainsi le savon car le glycérol et l'éthanol restent en solution dans l'eau salée (cette technique s'appelle le relargage).

Neutralisation

Rincer avec un peu d'eau salée froide le savon pour éliminer le plus possible la soude.
Mesurer le pH du savon ainsi que celui du filtrat à l'aide du papier pH.
Recommencer l'opération de lavage jusqu'à obtenir un pH approchant les 7.